1.1.1 Диапазон измерений: 80~260B

1.1.2 Разрешение: 0,1 В

1.1.3 Точность измерения: 0,5%

1.2 Ток

1.2.1 Диапазон измерения: 0~10A (PZEM-004T-10A); 0~ 100A(PZEM-004T-100A)

1.2.2 Пусковой измерительный ток: 0,01 A (PZEM-004T-10A); 0,02 A (PZEM-004T-100A)

Разрешение 1.2.3: 0,001 А.

1.2.4 Точность измерения: 0,5%

1.3 Активная мощность

1.3.1 Диапазон измерения: 0-2,3 кВт (PZEM-004T-10A); 0-23 кВт (PZEM-004T-100A)

1.3.2 Пусковая мощность измерения: 0,4 Вт

Разрешение 1,3,3: 0,1 Вт

1.3.4 Формат дисплея:

<1000 Вт, он дисплей один десятичный, таких как: 999,9 Вт

≥1000 Вт, он дисплей только вентилятор, например: 1000 Вт

1.3.5 Точность измерения: 0,5%

1.4 Коэффициент мощности

1.4.1 Диапазон измерений: 0,00 ~ 1,00

1.4.2 Разрешение: 0,01

1.4.3 Точность измерения: 1%

1.5. Частота

1.5.1 Диапазон измерения: 45 Гц ~ 65 Гц

Разрешение 1.5,2: 0,1 Гц

1.5.3 Точность измерения: 0,5%

1.6 Активная энергия

1.6.1 Диапазон измерений: 0 ~ 9999,99 кВтч

Разрешение 1.6.2: 1 Втч

1.6.3 Точность измерения: 0,5%

1.6.4 Формат дисплея:

<10 кВтч, дисплей Втч (1 кВтч=1000 Втч), таких как: 9999 Втч

≥10 кВтч, блок дисплея кВтч, таких как: 9999,99 кВтч

1,6,5 Энергия сброса: использование программного

обеспечения для сброса.

1.7 Сигнализация превышения мощности

Активный порог мощности может быть установлена,

когда измеряемая активная мощность превышает порог,

он может сигнализация

1.8 Интерфейс связи

Интерфейс RS485

1. Протокол связи

1.0. Протокол физического слоя.

Нет

Физический слой использует интерфейс связи UART B TTL.

Скорость передачи данных 9600, 8 бит для передачи данных, 1 стопорная бита, нет парты